고품격 라임계 천연칼라몰탈

TERRANOVA PRINT

테라노바 프린트

시방서

- Finish System -

[    목           차    ]

- 테라노바 프린트

  - 개    요

  - 사용범위

  - 제품특성

  - 품질 실험 성적표

- 시공시 주의사항

  - 시공 온도

  - 조건시공 장비

  - 공구사전 검토

- 테라노바 프린트 (FINISH SYSTEM)

  - 바탕면 처리

  - 시공장비 준비

  - 혼합

  - 테라노바 프린트 마감

- 기타 주의사항

- 라임계 칼라 몰탈.

1.1 개  요

테라노바 프린트는 현장에서 물과 함께 기계반죽하여 기계 뿜칠로 벽면 마감시공을 손쉽게 할 수 있는 분말형(Pre-mixed type)제품이다. 천연소재로 구성되어 있으며 평활도 형성, 방수, 색감표현을

한번에 완료할 수 있어 공기가 단축된다. 또한 골조나 바탕 하지면의 평활도에 따라 기존 미장 몰탈의 사전작업을 배제한 기능과 효율이 뛰어난 라임계 천연 칼라몰탈이다.

1.2 사용 범위

유럽 스타일의 고품격, 자연 친화적 외장마감 표현이 요구되는 곳

ㄱ. 신 축 현 장 : 주택, 오피스텔, 콘도, 박물관, 교육시설, 연구소, 병원 등 각종 상업, 공업용 건물

ㄴ. 개보수 현장 : 각종 기존 건물 (노화된 건물포함)의 전체 또는 부분의 작업

ㄷ. 기       타 : 구조물의 각종 조형성 표현을 요구하는 부위

1.3 제품 특성

ㄱ. 통 기 성  : 모세관 내 녹아있는 라임에 의한 습기방출

ㄴ. 방 수 성  : 조밀한 모세관 및 다층의 방수막구조 ( EVA Co-polymer)

ㄷ. 내 화 성  : 천연 골재 등을 이용한 불연재

ㄹ. 조 형 성  : 각종 마감 방식에 따른 독특한 분위기 (스크랩, 스폰지, 각종 문양 마감)

ㅁ. 내 후 성  : 빗물 또는 오염물, 미생물, 화학물의 침투 등에 대한 뛰어난 방어능력(weather-proof)

ㅂ. 표    현  : 색상 – 파스텔톤의 144colors, 문양 및 줄눈작업에 의한 입체 질감표현이 가능

ㅅ. 주 원 료  : 라임스톤 골재, 백시멘트, 천연 안료, 분말수지등 무기첨가물

1.4 품질 실험 성적표

ㄱ. 자재 선정용 CSTB(유럽 건축기술 과학 연구소)허가증 사본

ㄴ. 공장 등록증 사본

2. 시공시 주의사항

2.1 시공 온도 조건

ㄱ. 기온 5℃ ∼ 35℃ 에 적용

ㄴ. 해빙되고 있는 표면이나 시공 후 24시간 내 강추위가 예상될 때는 시공을 금지한다.

ㄷ. 진한 칼라 사용시 8℃이하에서 백화현상을 피하기 위해 시공을 금지해야 한다.

2.2 시공 장비, 공구

ㄱ. 전용 Mixer/Pump- P11(Putzmeister社) 또는 Lancy mixjet PH9s(Lancy社)

ㄴ. 직선자, 2m알루미늄 자, 흙손, 헤라, 수평계, 리스텔 (메지파기 공구)

ㄷ. 마감용 공구 : 스크랩퍼, 연마제, 스폰지, 각종 문양

ㄹ. 메쉬( fiber mesh) : 방염, 내알카리코팅

ㅁ. 메탈라스 : GI 도금처리 (부식방지), 10㎜각의 제품, 사방압접, 5㎜ 또는 8㎜각의 제품

- 보수공사시 적용

ㅂ. 옵션 : 코너비드(PVC제품, GI 도금처리제품), 조인트 테이프(타소재와의 접합부위 손상 방지 목적)

2.3 사전 검토 및 기타

- 벽체의 균열, 요철, 이물질 상태등 점검

- 재료 소모량 산정

- 기존 벽면의 평활도 점검  
- 일반면 시공시 기존 벽면의 허용오차는 10㎜이내이며 그 이상일 경우 바탕면의 평활도를

잡기위해 별도의 미장 작업이나 면 수정 작업을 요구한다.

- 기존 벽면의 코너 각 선등은 철저히 유지확보 되어야 한다.

- 외부 겹비계 및 발판설치 상태 점검

- 비계 간격은 각각 1.8M를 유지한다.

- 비계와 건물과의 이격거리는 평균 45cm을 유지한다.

- 비계의 발판은 전체면에 마감 작업 전 설치되어 있어야 한다.

- 비계는 외부지면에서 직접 올라갈 수 있는 계단이 설치되어야 한다.

ㅁ. 전력 및 용수

- 전력 : 자체 동력형 pump - 단상 220V만 필요

전기 동력형 pump - 3상 380V, 단상 220V

* 적용장비별 사항 점검

- 용수 : 오염이 안된 수돗물이 공급되어야 한다.

ㅂ. 보양

－테라노바 프린트 마감작업에 필요한 보양은 시공자가 수행한다.

－마감작업이 완료된 후 현장에서 빗물오염, 충격에 의한 손상 등에 대해 주의깊은 보호조치를

취해야　한다.

3. 테라노바 프린트 마감. FINISH SYSTEM(THK 12㎜~18㎜마감)

3.1 바탕면처리

ㄱ. 시공할 바탕벽면은 물청소를 통해 이물질이 제거된 상태로 견고하고 흡수성이 있어야 한다.

ㄴ. 바탕면은 평활해야 하며 요철부위는 사전에 정리되어야 한다.

* 죠인트 부위나 공극은 몰탈로 사전에 충진되어야 한다. (보강메쉬작업, 죠인트테이프, 코너비드 등)

* 개구부 주위 또는 타마감재와의 접합부위는 죠인트테이프 작업을 실시한다.

ㄷ. 무덥고 건조한 기온의 영향으로 인한 테라노바 프린트의 급격한 건조를 막기위하여 시공 1일전

바탕면을 물로 적셔준다.

⇒ 거친면 (몰탈면 등 ) : 물로써 충분히 적셔주고 테라노바 프린트 작업을 한다.

⇒ 부드러운면 (노출콘크리트면) :

-로라나 브러쉬를 이용하여 IBOFIX를 먼저 도포하거나 (IBOFIX : 물 = 2 : 1 ~ 4 : 1 )

-IBOFON을 섞어2~3mm 두께로 초벌 할 수 도 있다.

혼합비율 (IBOFON : 물 : 모노쿠쉬 = 1리터 : 4리터 : 1포)

3.2 시공장비 준비

ㄱ. 기본 작동 : 펌핑장비는 14-15 bar의 일정한 압력으로 물공급이 되어져야 하며 펌핑하는데는

24bar압력이 유지 되어야 한다.

-작업여건과 토출량에 따라 조정 가능하다.

Φ 35Χ13.5M - 2EA몰탈 호스연결 (필요시 추가연결 사용)

Φ 25Χ12.5M - 1EA몰탈 호스 (토출 끝단부에 스프레이건과 연결하여 사용)

ㄴ. 분사용 노즐 선택 :

-초벌용은 Φ14노즐로 시공

-마감용 또는 스프레이 마감용은 Φ10, Φ12 노즐을 이용한다.

ㄷ. 시공시 4㎜ 에어 노즐은 3곳의 연결 핀을 이용, 부착하여 사용한다.

ㄹ. 콤프레셔의 압력이 6bar에서 재작동이 되도록 조정한다.

3.3 혼합

ㄱ. 테라노바 프린트 1포당 4.5~5 리터의 물과 혼합하여 사용

☞ 배합시간  테라노바 프린트 5분

ㄴ. 시간과 혼합량은 일정해야 하며 다른 색상을 사용할 때 장비를 세척한 후 사용한다.

3.4 테라노바 프린트 마감

뿜칠 전

ㄱ. 표면적시기

ㄴ. 초벌을 전체적으로 뿌려서 몰탈을 일정하게 구성하기.

ㄷ. 테라노바 프린트는

콘크리트 벽 : 8~10㎜ 면 누름 작업시

12~14㎜ 줄눈이나 깊은 거푸집 사용시

조       적 : 12~14㎜ 면 누름 작업시

줄눈이나 깊은 거푸집 사용시 최소 두께 12㎜를 준수 한다.

ㄹ. 일정한 물량으로 테라노바를 기계에 섞는다.

ㅁ. 뿜칠하기전 2번에 뿜칠 물량을 기계에 준비해 놓는다.

초벌 뿜칠

ㄱ. 뿜칠을 일정하게 벽과 수직으로 규칙있게 뿌린다. 테라노바 프린트는 12~18㎜ 두께로 바탕면 종류에 따라 두 번에 나눠 뿜칠한다. 초벌뿜칠은 5㎜정도로 얇게 면 고르기용으로 전체를 뿌려준다.

ㄴ. 정벌 뿜칠은 초벌 후 즉시 이루어진다. 정벌뿜칠 후 즉시 면을 고르게 정리한다. 이때 면 고르기는 최소한의 흙손질로 최고의 고름으로 면을 잡아주어야 한다.

ㄷ. 큰 흙손칼로 면을 완벽히 눌러 잡는다.

규사 투사 및 문양누름

ㄱ. 먼저 규사 및 석재 품칠을 하지 않은 부분으로 보양을 하고 규사를 뿌린다.

ㄴ. 투명 판으로 투사한 것을 눌러 표면에 잘 붙도록 한다.

ㄷ. 문양 제거는 매우 주의하여 겉어야 한다.

한 쪽 끝부터 걷어내며 눌린 부분이 떨어지지 않도록 주의한다.

ㄹ. 마감 작업을 하기전 스크랩 할 부분은 분리한다.

ㅁ. 스텐레스 흙칼로 모티프 부분은 보호하며, 스크랩을 한다.

ㅂ. 플라스틱 솔을 사용하며, 마감 질감 표현을 내어준다.(해시계, 몰딩부분)

ㅅ. 줄 눈과 모형, 돌 기둥 모양들을 리스텔 공구로 마감하며, 마무리 스크랩 작업을 한다.

데코레이션 종류

기본적인 모형에서 특위의 현대적인 모형까지 문양이 만들어지는 한 끝없는 무늬를 벽면에 나타낼 수 있습니다.

문양의 종류

문양의 종류에 따라 적합한 공구를 사용하여 마감을 정밀하게 할 수 있으며, 그 위에 규사를 투사하여 테라노바 프린트만의 독특한 마감을 할 수 있다.

| 문 양 | 종 류 |
| --- | --- |
| 면잡기용 | 투명 평판 |
| 보수 면잡기용 | 투명 평판 |
| 띠 장 | 그리스 형, 피라미드형, 오리엔탈 형, 원형, 잎사귀 형 |
| 띠 도장 | 피라미드 단추 형, 원형도장, 줄판, 점판 |
| 태양시계 | 태양시계 A, 태양시계B |
| 벽 돌 | 일반벽돌, 벽돌 띠장, 벽돌 인방 |
| 모서리 | 모서리기둥 이자, 모서리기둥 일자 |
| 돌 | 돌 문양 |
| 원 목 | 원목문양 |
| 세로 줄눈 | 평자 조인트 |
| 석재 줄눈 | 돌 조인트 |
| 기타 모티프 | 모듬꼴 벽체, TN글씨체, 장미원형 |
| 굵은 규사 | 중간 넓이 |
| 벽돌용 규사 | 작은 넓이 |
| 화강석용 규사 | 작은 넓이 |
| 조개 껍질 | 큰 넓이 |
| 광 채 | 중간 넓이 |

4. 기타 주의 사항

· 빗물로 부터의 보호기간 : 38시간

· 수평이나 경사진 표면, 즉 물이 고일 수 있는 표면에는 사용하지 않는다.

· 난간이나 또는 이와 비슷한 형태로 된 곳의 마감 부위에는 덮개를 씌워 보호 한다.

(ex. 창틀 하부, 파라펫 등 : 석재, 알루미늄, 동으로 제작된 덮개로 보호한다.)

· 지상에서 가까운 건물의 밑부분은 빗물로 인한 오염이 쉬우므로 모노쿠쉬 사용을 피하도록 한다.

· 하루 작업 면적을 적절히(80∼120m2) 안배하여 컨트롤　조인트（줄눈）로　분할한다.

· 디자인 효과를 내는 돌출벽이나 테라스의 최상부나 창문틀을 시공하는 경우 시공 두께가 벽돌벽면, 석조

벽면에는 30mm를 초과해서는 안되며, 콘크리트벽면, 몰탈 벽면에는 20mm를 초과해서는 안된다.

· 시공후 마감재의 두께가 평균12mm를 유지한다.

· 진한 색상의 경우 시공후 완전경화(28일) 전까지 손을 대지 않는 것이 좋으며 흠집이 나지 않도록 잘

보존한다.

· 테라노바 프린트의 디자인 한계는 없지만 한면에 너무 많은 디자인이 채워지지 않도록 한다.

· 급 결제 등 기타 첨가제 사용은 금지한다.

☎ 전화 : 070-8716-8761 ,   Fax. : 02)-3487-8838